# Flowchart ภาพรวมการทำงานของ projectSTM

https://app.diagrams.net/#G1QZwevf0iSCk39qh21kmFCn8pSQjC8PUN

## ขั้นตอนการรับ accelerate ของ GY-521

## 1.การต่อสายไฟเข้า board

ต้องต่อทั้งหมด 4 สาย

- Scl ต่อเข้า i2C ที่ set ไว้จาก ioc (PB7)

- SDA ต่อเข้า ic2-SDA ที่ set ไว้จาก ioc (PB6)

- VCC ต่อเข้ากับ 5 V

- GND ต่อเข้า ground ของ stm

## 2.ขั้นการปรับ ioc และ code

- ปรับ i2c เป็น SCL, SDA

- เขียนโค้ดตาม vdo https://youtu.be/xxphp9wDnHA

# ขั้นตอนการรับ distance ของ ultrasonic HC-SR04

## 1.ต่อสายไฟเข้า STM

โดย port ของHC-SR04จะมี4อัน

- Vcc ต่อไฟบวก ต่อกับ 5v

- Trig คือ เต้าส่งไป ต่อกับ PA8 เทียบกับตารางSTM

- Echo คือ เต้ารับตัวรับ ต่อกับ PA9เทียบกับตารางSTM

- Gnd คือ สาย ground ต่อกับ ground

ตารางเทียบ port stm32 411re

## 2.set up ioc ของ stm32

ดูตาม vdo

https://youtu.be/oD0mc6FXQ0s

หรืออ่านตามภาพ

- เปิด sys เปลี่ยนเป็น serial wire

- เปิด RCC เปลี่ยน high,low speed clock ตามภาพ

- ปรับ clock เป็น 72

- ปรับ clock source เป็น internal clock แล้วเปลี่ยน prescalar เป็น 71

- เปลี่ยน pin PA9, PA8 เป็น GPIO_Input,Output ตามภาพ

- Copy code จากเว็ป https://www.micropeta.com/video42  ลง main.c

- ใส่ HAL_transmit(code ด้านล่าง) เพื่อแสดงผลลง terminalของ terraterm

char c[32];

sprintf(c, "\r%d\n", Distance);

HAL_UART_Transmit(&huart2, &c, strlen(c), 100);

- Project ที่ setting ขั้นตอน 1-4เสร็จแล้ว save ไว้ที่